Разработанная в MatLab 2023 имитационная модель когнитивного радио представляет проект «LTE-model-PSU» содержащий директории и файлы скрипты написанные га языке программирования MatLab и Python.

В корневой директории проекта расположен исполняемый файл  testModel_cog.m, который обеспечивает вызов функций инициализации всех объектов и параметров модели, а также основной рабочий цикл имитационного моделирования.

В отдельной директории «FUNCTIONS» содержатся все функции, используемые в проекте (распределение ресурсов, перемещение, подключение и отключение пользовательских устройств от базовой станции, загрузка параметров модели, генерация расписаний перемещения и активности передач данных, распространения радиосигналов, формирование REM и др.)

Прогнозирования занятости частотного ресурса реализована на языке программирования Python использованием фреймворка машинного обучения PyTorch.  Скрипты прогнозирующей модели расположены в директории «ANN models»

В директории «LTE simulation model» содержаться выходные файлы модели REM-0.zip, REM-1.zip, …., REM-N.zip. Где N номер итерационного кадра при моделировании. В этой же директории расположен скрипт prepare.m, который выполняет обработку выходных файлов имитационной модели LTE (REM-*.zip) и формирует файлы для обучения прогнозирующей модели, сохраняя их в подпапку «out».